Nummer:

Betriebsanweisung

Gabelstapler

innerbetrieblicher Verkehr

Musterbetrieb

Stand:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für den Betrieb und Verkehr mit Flurförderzeugen mit Fahrersitz oder Fahrerstand auf dem gesamten Betriebsgelände durch die beauftragten Staplerfahrer. |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Beim innerbetrieblichen Transport mit Gabelstaplern ergeben sich Gefahren u.a. durch zu hohe Geschwindigkeiten, falsch aufgenommene Last, Überlastung der Stapler oder eingeengte Sichtverhältnisse. - Benutzen des Staplers durch unbefugte Personen - Unbeabsichtigtes Ingangsetzen des Staplers - Um- und Abstürzen des Staplers - Getroffen werden durch herabfallendes Transportgut - Anfahren von Personen und baulichen Einrichtungen - Gefährliche Abgasbestandteile bei Dieselstaplern - Verätzungen durch Batteriesäure bei beschädigten Batterien oder beim Nachfüllen von destilliertem Wasser (siehe spezielle Betriebsanweisung) |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Benutzung nur durch beauftragte Personen (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers - Es dürfen nur Stapler mit gültigem Prüfnachweis (Plakette) verwendet werden. - Flurförderzeuge mit Verbrennungsmotor nur in folgenden Bereichen einsetzen: (hier Einsatzbereiche eintragen) - Täglich vor dem Arbeitsbeginn sind zu prüfen: Fahrgestell, Reifen, Fahrerschutzdach, Antrieb, Betriebs- und Feststellbremse, Lastaufnahmeeinrichtung (einschl. Ketten, Zustand der Gabeln), Lastschutzgitter, Lenkung (Lenkungsspiel max. 2 Finger breit), Hydraulik, Beleuchtung, Warneinrichtung, Batterie bzw. Abgasreinigung. - Bei Lastaufnahme sind zu berücksichtigen: - Freie Sicht - Tragfähigkeit nicht überschreiten. Typenschild und Lastschwerpunktdiagramm beachten - Last so aufnehmen, dass sich der Lastschwerpunkt so nah wie möglich am Gabelrücken befindet - Last soll so nah wie möglich am Gabelrücken anliegen. - Hubmast zum Fahrer hin neigen - Beim Fahren und Transport ist zu beachten: - Innerbetriebliche Verkehrsregeln - Bei Sichtbehinderung durch Last: rückwärts fahren - Vorhandene Fahrerrückhalteeinrichtung (z.B. Sicherheitsgurt) benutzen - Tragfähigkeit der Fahrbahn, ggf. auch von Ladeblechen, LKW und deren Anhänger, Aufzügen - LKW, Sattelauflieger u.a. vor dem Befahren gegen Wegrollen sichern - Last in tiefster Stellung und bergseitig transportieren - Mit angemessener Geschwindigkeit fahren - Mitnahme von Personen grundsätzlich verboten - Keine Last auf Verkehrs- und Rettungswegen, vor Notausgängen, elektrischen Verteilungen und Feuerlöschgeräten abstellen - Beim Absetzen der Last ist auf folgendes zu achten: - Last nur unmittelbar vor dem Absetzen bei stehendem Stapler anheben oder absenken - Hubgerüst nur über der Stapelfläche nach vorne neigen - Bei angehobener Last den Stapler nicht verlassen - Last nicht auf beschädigten Transport- oder Lagermitteln (z.B. Paletten, Gitterboxen, Container, Behälter, Regale) stapeln - Beim Abstellen des Staplers gilt: Gabel absenken, Feststellbremse betätigen, Schlüssel abziehen, Verkehrs- und Rettungswege, Notausgänge, Feuerlöschgeräte usw. freihalten - Bei Verwendung von Arbeitsbühnen: Betriebsanweisung Arbeitsbühnen beachten |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei sicherheitsrelevanten Störungen (z.B. an Bremse, Gabel, Hydraulik) Stapler nicht benutzen, Gegen Benutzung sichern und Vorgesetzten informieren |  |  |  |
|  | 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von hierzu beauftragten fachkundigen Personen oder Fachfirmen durchgeführt werden. Für die Entsorgung (z.B. Altöl, Hydraulikflüssigkeit) ist zuständig: (hier Name eintragen) |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.