Nummer:

Hinweise zur Benutzung

Holzbearbeitungsmaschinen

Musterbetrieb

Datum:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Hinweise gelten für die Benutzung von Holzbearbeitungsmaschinen |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |
|  |  | - Mechanische Gefährdungen durch: - Werkzeuge und Werkstücke - Wegfliegende Teile - Quetschen der Hände durch Spanneinrichtungen - Abtrennen von Körperteilen durch Einzug in das Sägeblatt - Gefahren durch Einwirkung von Lärm - Gesundheitsschäden durch Holzstaub |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  |  | - Benutzung nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers - Absaugeinrichtung benutzen und auf ausreichende Funktion überprüfen - Vor Arbeitsbeginn Zustand und Ausrüstung der Maschinen auf augenscheinliche Mängel untersuchen und die Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtungen sicherstellen - Hier Persönliche Schutzausrüstung eintragen (z. B. Stiefel, Hose, Handschuhe, Kopf- und Gesichtsschutz, Gehörschutz und /oder Atemschutz) tragen - Eng anliegende Arbeitskleidung tragen, keine Handschuhe tragen - Nur einwandfreies Werkzeug verwenden - Bei kleinen und schmalen Werkstücken sind mechanische Zuführeinrichtungen, Einspannvorrichtungen oder Schiebestöcke/-hölzer zu benutzen - Werkzeuge außerhalb des Wirkbereiches abdecken - Bei Bandsägen den Schutz gegen Herausschlagen gerissener Sägebänder einstellen - Der Standplatz an der Maschine muss frei von Stolperstellen/Hindernissen und Abfällen sein - Bei Werkzeugwechsel ist auf die zulässige Schnittgeschwindigkeit zu achten. Wenn erforderlich: Schnittwinkelgeschwindigkeit einstellen und Schutzvorrichtung nachstellen - Rauchen, Essen und Trinken ist am Arbeitsplatz verboten |  |  |
|  | - 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |
|  |  | - Bei Störungen Arbeiten einstellen, Maschine gegen Weiterbetrieb sichern und den Vorgesetzten benachrichtigen |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden |  |  |
|  | 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von hierzu beauftragten Personen mit entsprechender Fachkunde durchgeführt werden - Abfallmaterialien in die für die Entsorgung vorgesehenen Sammelbehälter geben |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.