[image: image1.emf]

[image: image3.emf]

Nummer:

Datum:

Verantwortlich: Mustermann
Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

	
	1. Anwendungsbereich
	

	
	Diese Betriebsanweisung gilt für den Betrieb und die Instandhaltung von Förderbändern.


	

	
	2. Gefahren für Mensch und Umwelt
	

	[image: image4.emf]


	· Einzugsgefahr (Hände, Arme, ganzer Mensch) an Antriebs- und Umlenktrommeln, an Spannstationen. Lebensgefahr!

· Einzugs- und Quetschgefahr an Tragrollen unterhalb von Leitblechen sowie Untergurtrollen

· Gefahren durch herabfallendes Fördergut

· Lärm


	[image: image2.emf]



	3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

	
	· Keine Arbeiten am laufenden Band

· Die Arbeiten nur von sicherem Stand aus (z. B. Arbeitsbühne, Hubarbeitsbühne, Gerüst, fahrbares Arbeitsgerüst) ausführen

· Bei Reparaturen Hauptschalter betätigen, gegen Wiedereinschalten sichern

· Nach Reparatur alle Schutzeinrichtungen wieder anbringen, erst dann einschalten

· Vor dem Einschalten sicherstellen, dass keine Person im Gefahrbereich ist

· Darauf achten, dass die Absicherung aller Einzugstellen und Auflaufstellen bei Antriebstrommeln, Spanntrommeln, Druckrollen, Tragrollen, Umlenkrollen usw. in ordnungsgemässem Zustand sind

· Für eine gefahrlose Zugänglichkeit aller Justiereinrichtungen, Schmiervorrichtungen, Spannschrauben usw. sorgen

· Maßnahmen gegen herabfallendes Fördergut 

· Vermeidung von Staus durch Leit- und Umlenkbleche

· Ggf. Absperrungen und Auffangnetze installieren

· Mengenbeschränkung

· Keine Förderbänder über Verkehrswegen 

· Die Laufstege von herabgefallenem Transportgut frei halten

· Das Besteigen, Mitfahren oder Übersteigen von Förderbändern ist verboten

· Bänder nur an Übergängen übersteigen

· Bei Lärm Gehörschutz konsequent und richtig tragen


	

	4. Verhalten bei Störungen

	
	· Fachpersonal verständigen

· Festgestellte Mängel sind dem Vorgesetzten sofort mitzuteilen. 


	

	5. Erste Hilfe

	
	· Ruhe bewahren

· Förderband sofort abschalten!

· Ersthelfer heranziehen

· Notruf:  112

· Unfall melden


	

	6. Instandhaltung; Entsorgung

	
	· Not-Stop/Reißleinen und die Anlaufwarnung arbeitstäglich kontrollieren

· Abschmieren gemäß der Betriebsanleitung

· Regelmäßige Sichtkontrollen am Förderband (z. B. Abstreifer)


	

	

	Datum:

Nächster

Überprüfungstermin:
	Unterschrift:
Unternehmer/Geschäftsleitung


Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.

Betriebsanweisung


Förderbänder





Musterbetrieb












