Nummer:

Betriebsanweisung

Hebebühnen

Musterbetrieb

Stand:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit Hebebühnen. |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Gefahren durch Abstürzen, Herabfallen der Last oder von Gegenständen - Absturz-, Quetsch- und Schergefahr für Personen beim Bewegen der Hebebühne |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Selbständige Bedienung nur, wenn die Person mindestens 18 Jahre alt ist, unterweisen, ihre Befähigung nachgewiesen hat und vom Unternehmer beauftragt wurde - Bei Arbeiten mehrerer Personen ist ein Aufsichtsführender zu bestimmen - Nur bestimmungsgemäße Benutzung unter Beachtung der Betriebsanleitung - Die Hebebühne standsicher aufstellen, keine Quetsch- und Scherstellen zur Umgebung - Sicherungen gegen Verkehrsgefahren treffen (z.B. Absperrungen, Sicherungsposten) - Absicherungen treffen, damit weder Personen noch Lasten abstürzen oder herabfallen oder Lasten nicht verrutschen können - Täglich vor jeder Inbetriebnahme Funktionsprobe durchführen - Hebebühne nicht über die zulässige Belastung beanspruchen - Bei allen Bewegungen der Hebebühne keine anderen Personen gefährden. Sich nicht im Bewegungsbereich der Hebebühne aufhalten - Lastaufnahmemittel nicht betreten, nicht in Schwingungen versetzen, nicht darauf mitfahren, nicht darunter aufhalten, keine Gegenstände davon abwerfen, keine Gegenstände hinauf werfen - Verfahren von personenbesetztem Lastaufnahmemittel ist nur zulässig, wenn die Hebebühne vom Hersteller als Hubarbeitsbühne eingerichtet ist und die speziellen Sicherheitsanforderungen eingehalten werden |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei erkennbaren Gefährdungen den Betrieb sofort einstellen. Hebebühne gegen Weiterbenutzen sichern - Festgestellte Mängel dem Vorgesetzten melden |  |  |  |
|  | 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |  |  |
|  |  | - Reparatur nur von hierzu beauftragten fachkundigen Personen oder Fachfirmen |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.