Nummer:

Betriebsanweisung

Gabelstapler

öffentlicher Straßenverkehr

Musterbetrieb

Datum:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für die Benutzung von Gabelstaplern im öffentlichen Straßenverkehr |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Bei der Benutzung von Gabelstaplern ergeben sich Gefahren u.a. durch zu hohe Geschwindigkeiten, falsch aufgenommene Last, Überlastung der Stapler oder eingeengte Sichtverhältnisse. - Benutzen des Staplers durch unbefugte Personen - Unbeabsichtigtes Ingangsetzen des Staplers, Anfahren von Personen und baulichen Einrichtungen - Um- und Abstürzen des Staplers, Getroffen werden durch herab fallendes Transportgut - Gefährliche Abgasbestandteile bei Dieselstaplern - Verätzungen durch Batteriesäure bei beschädigten Batterien oder beim Nachfüllen von destilliertem Wasser (siehe spezielle Betriebsanweisung) |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Benutzung nur durch beauftragte Personen (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers - Nur mit Gabelstaplern fahren, die für den öffentlichen Verkehr zugelassen sind - Voraussetzungen für das Fahren im öffentlichen Straßenverkehr sind: - Ausbildung des Fahrers gemäß UVV „Flurförderzeuge“ (BGV D27) - Fahrauftrag vom Vorgesetzten und allgemeiner Führerschein entsprechend dem zulässigen Gesamtgewicht des Gabelstaplers - Bei Höchstgeschwindigkeit über 6 km/h und zulässigem Gesamtgewicht bis 7,5 t Führerschein der Klasse III, über 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht Führerschein Klasse II - Einhalten der Vorschriften des Straßenverkehrsrechts (StVG, StVO, StVZO) - Sicherheitsgurt benutzen - Gabelstapler muss entsprechend StVZO ausgerüstet sein mit: - Fahrlicht, Rücklicht, Bremslicht, Fahrtrichtungsanzeiger, Rückspiegel, Unterlegkeil sowie Haftpflichtversicherung, Zulassung und Kennzeichen - Bei Leerfahrt Gabelzinken mit Warnschutzbalken sichern - Zusätzlich Betriebsanweisung innerbetrieblicher Verkehr beachten |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Störungen an Sicherheitseinrichtungen (z.B. Bremse, Gabelzinken, Hydraulik) Gabelstapler abstellen, gegen Weiterbenutzung und Wegrollen sichern und Vorgesetzten informieren |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Unfallstelle sichern - Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen - Verletzten betreuen - Notruf: 112 - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von hierzu beauftragten fachkundigen Personen oder Fachfirmen durchgeführt werden. Für die Entsorgung (z.B. Altöl, Hydraulikflüssigkeit) ist zuständig: (hier Name eintragen) |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.