Nummer:

Betriebsanweisung

Gasschweiß- und

-brennschneidearbeiten

Musterbetrieb

Stand:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für Gasschweiß- und -brennschneidearbeiten. |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Brand- und Explosionsgefahr z.B. durch die Flamme oder Funkenflug - Verbrennungen durch thermische Flammeneinwirkung, Funkenflug und heiße Oberflächen - Gesundheitsgefahr durch Schweißrauche insbesondere beim Schweißen von hoch legierten Materialien und durch Erhitzen von metallischen Überzügen oder Farbanstrichen, Kunststoffbeschichtungen, Verunreinigungen (z.B. Öle, Fette oder Lösemittelresten etc.) - Schädigung der Augen durch ultraviolette Strahlung - Beim Schweißen von Behältern: Brand- und Explosionsgefahr sowie Gesundheitsgefahren durch Reste der Inhaltsstoffe |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Vor der Benutzung Armaturen, Gasflaschen, Schläuche und Brenner auf Mängelfreiheit prüfen - Brennbare Gegenstände und Stoffe aus der Umgebung entfernen - in Bereichen mit Brand- und Explosionsgefahr Schweißerlaubnis einholen - Feuerlöscher Löschertyp ergänzen bereitstellen - Schweißrauchabsaugung verwenden, für ausreichende Belüftung sorgen - Zünden: erst das Sauerstoffventil öffnen, dann das Brenngasventil - Schließen: erst das Brenngasventil schließen, danach das Sauerstoffventil - Schutzschirm oder Schutzschild mit Schweißerschutzfilter benutzen - Schweißschutzhandschuhe und –kleidung tragen, auch für Schweißhelfer - Bei Schweißarbeiten an Behältern mit brennbaren Flüssigkeiten Behälter vollständig entleeren und mit Wasser auffüllen - Schweißen von Hohlkörpern: Entlastungsventil benutzen - Bei Arbeitsunterbrechung Flaschenventile schließen - Gasschläuche sicher befestigen und gegen Beschädigung (z. B. Knicken) schützen - Gasflaschen vor dem Umfallen sichern, vor übermäßiger Wärmeeinwirkung, Schlägen, Stößen, Erschütterungen usw. schützen - Brenner nicht in geschlossenen Behältern ablegen - Ablage- und Aufhängevorrichtungen benutzen - Nach Abschluss der Schweißarbeiten Brandwache sicherstellen |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - beschädigte Gasflaschen, Armaturen, Schläuche und Brenner nicht benutzen - Im Brandfall: Flaschenventil schließen! Löschen mit Pulverfeuerlöscher - Ausströmen von unverbranntem Gas: Ventile schließen, Raum lüften |  |  |  |
|  | 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |  |  |
|  |  | - Durchführung von Reparaturarbeiten nur durch beauftragtes Fachpersonal - Sauerstoffleitung und –armaturen fett- und ölfrei halten - Reinigung verschmutzter Armaturen mit Seifenwasser |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.