| BTR - Nr 0011 29.07.2026 |  | MUSTER - BETRIEBSANWEISUNG # Geltungsbereich und Tätigkeiten | Stand: 10/99 Unterschrift: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |
| Bedienung hydraulischer Pressen |  |  |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |
|  |  Es bestehen Quetschgefahren für Finger und Hände bei unbeabsichtigtem Stößelnie- dergang im Arbeitsbereich des Werkzeugs und zwischen Werkzeug und Maschine.  Weitere Gefahren bestehen bei Störungen am oder im Werkzeug durch wegfliegende Teile, durch heiße Oberflächen sowie durch Lärmeinwirkung. |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
|  |  Sie sind verpflichtet, an ihrem Arbeitsplatz, der Arbeitsumgebung und den angrenzen- den Verkehrswegen für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen.  Bei der Arbeit sind enganliegende Kleidung, Gehörschutz und Schutzschuhe zu tragen. Fingerringe, Armbänder etc. sind abzulegen.  Vor Arbeitsbeginn ist die Presse einer Sichtprüfung und einer Funktionskontrolle zu un- terziehen. Insbesondere ist darauf zu achten, ob eine Vorrichtung verändert wurde oder fehlt oder ob ungewohnte Geräusche auftreten oder Leckagen erkennbar sind.  Die Arbeit an Pressen darf nach dem Einrichten oder nach einer Störungsbeseitigung nur aufgenommen werden, nachdem eine Kontrollperson die Presse freigegeben hat.  Einrichter sind die Herren:  Kontrollpersonen sind die Herren:  Veränderungen an den Schutzeinrichtungen (sichere Werkzeuge, Verdeckungen) oder an der Betriebsart (Einzelhub, Zweihandschaltung) sind untersagt.  Es ist nicht gestattet, ohne Auftrag und entsprechende Unterweisung an Arbeitsplätzen oder Maschinen zu arbeiten. |  |  |  |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |
|  Alle Störungen, Veränderungen, ungewohnte Geräusche oder Leckagen sind unverzüg- lich dem Einrichter oder dem Schichtleiter zu melden.  Störungen im Arbeitsablauf dürfen nur beseitigt werden, wenn zuvor die Not-Aus-Taste (Ausschalteinrichtung) betätigt wurde. |  |  |  |  |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE |  |  |  |  |
|  |  Verletzte retten und Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig- stellen, Schockbekämpfung, abgetrennte Gliedmaßen in einem Plastikbeutel mitgeben), Unfallstelle absichern. Ersthelfer informieren.  Suchen Sie einen Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähig- keit zu rechnen ist (Notruf: ).  Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter.  Erste-Hilfe-Leistung aufzeichnen, z. B. in einem Verbandbuch. |  |  |  |
| INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG |  |  |  |  |
|  Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von hierzu beauftragten Personen durchgeführt werden.  Die Pressen und ihre Schutzeinrichtungen müssen mindestens einmal im Jahr durch einen Sachkundigen auf Funktionssicherheit geprüft werden. |  |  |  |  |